Катедра „Електронна техника“

КУРСОВА РАБОТА

по „Eлектрически машини и задвижвания“

Тема:

Управление на електрическо автомобилно огледало със STM32

РАЗРАБОТИЛИ:

Димитър Калудов 69б

Фак.№941222049

спец.: „Автомобилна електроника“

София: 2025

Хардуерен анализ на системата за управление на автомобилно огледало

#### Обща схема

1. Микроконтролер (вляво)

STM32F030 е „мозъкът“ на схемата.

Той подава логически сигнали (PWM, посока, такт) към драйверите.

Управлява скорост, посока и включване/изключване на моторите.

2. Драйвери за мотори (в средата)

Използвани са SLD470 / SLA7070MPRT (драйвери за DC/стъпкови мотори).

Всеки драйвер:

Получава управляващи сигнали от STM32 (DATA, CLOCK, CW/CCW и др.)

Захранва се с 12V

Подавa ток към моторите (M1, M2)

Имат SENSE пинове за контрол на тока и FLAG за грешки.

3. Мотори

M1 и M2 са DC мотори.

Свързани директно към изходите на драйверите.

Скоростта и посоката се управляват от STM32 чрез драйверите.

4. Захранване

USB-C конектор (вдясно) подава 12V.

Резисторен делител (R1–R4) вероятно:

Следи напрежението

Или го адаптира за вход към микроконтролера

GND е обща маса за всички елементи.

5. LED индикация

LED показва:

Захранване

Или състояние на драйвер (работа/грешка)